山东大学附属生殖医院

一体化LED会议显示终端项目公开招标报名公告附件

技术参数要求：

- 触摸显示一体机

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 整机设计 | - PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家。 - 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括PC模块无外伸天线。整机只需连接一根网线或一个无线WIFI，即可实现Windows及Android系统同时联网内置1080P 800万像素高清摄像头。内置6个麦克风，8米有效拾音距离。中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用两个独立腔体设计。 |
| 整机系统 | - 采用Android 7.0操作系统，存储容量32G ROM，系统内存2G RAM - 输入端子:≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45 - 输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT |
| 显示屏参数 | - 屏尺寸为55英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥1100：1，显示比例：16:9。 - 保证原装液晶A规屏，并提供屏厂证明。 - 屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H。 |
| 触摸书写参数 | - 采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。触摸点数：10点书写，20点触摸。响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm - 整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。防强光干扰，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干扰，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 |
| 无线传屏 | - 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传。 - 支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上 - 传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps - 无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率5G - 整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线。支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 - 支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示，且支持触摸回传。 - 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。 - 无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。 |

- 显示大屏165寸

| 项目 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 光学参数 | 显示屏像素 | 1920*1080，高清点对点显示 金丝灯珠 |
|  | 水平视角（ °） | ≥160 |
| 图像控制功能 | 垂直视角（ °） | ≥140 |
|  | 屏幕亮度(nit) | 100~500可调 |
|  | 对比度 | ≥3000：1 |
|  | 图像调整功能 | 具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能 |
|  | 刷新率（Hz） | ≥3840Hz |
| 物理参数 | 终端尺寸 | 显示区域对角线尺寸不小于165吋 |
|  | 点间距 | ≤1.906 |
|  | 像素构成 | SMD1515表贴三合一LED，表面黑色雾化处理，表面不反光 |
|  | 箱体厚度 | ≤38.5mm |
|  | 平整度 | ≤0.1mm |
|  | 物理尺寸比例 | 16:9 |
|  | 硬件端口 | 屏体上具备且不少于如下端口种类和数量：USB2.0*2，HDMI IN*1，3.5mm音频输出*1， |
|  | 维护方式 | 全前维护，检修时无需拆卸或移动箱体，仅通过移除灯板模组，直接从前方检修箱体内电路板 |
|  | 安装方式 | 支持落地安装，壁挂，吊装等，且支持前安装、后安装两种方式 |
| 系统参数 | 系统要求 | 设备具备一键开关机功能，只需一个按键即可对屏体和系统进行开启、关闭、待机等操作 |
|  |  | 灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作。 |
|  |  | 操作系统内置于LED屏体中，Android7.1以上版本 |
|  |  | 整机具有osd菜单界面，菜单内具备通道切换、亮度调节、屏体设置等功能，且可以支持IR遥控； |
|  |  | 具备发射AP热点功能 |
|  |  | 具有RJ45接口，能够通过有线、无线两种方式接入互联网 |
|  |  | 内存容量不低于2GB，储存容量不低于8GB，CPU不低于2×A72+4×A53，GPU不低于Mali T860 |
|  |  | 内置多种欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等 |
|  | 无线传屏功能 | 配合内置系统无线接收功能，可和外部需传屏设备（如电脑等）配合，支持外置设备画面无线投屏置显示屏且不影响外置设备上网等原有功能。传输延迟不高于90ms。 |
|  |  | 传屏发射器与LED屏体为同一品牌，采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。 |
|  |  | 设备可同时连接不少于8个传屏发射器，且支持至少4路画面分屏无线投放到同一个LED屏体上，也可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 |
|  |  | 设备支持安卓、IOS及MAC系统的移动设备即可无需连接发射器直接无线共享屏幕画面，且同样可以实现多上述分屏投放功能 |