附件：1

|  | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 （万元） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 堡垒机 | 套 | 1 | 13 | 1、CPU≥8核，硬盘≥128G SSD+4T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，≥4个接口扩展槽位； 2、配置≥300台设备数授权 ，支持1000个设备管理的扩容能力； 3、支持多种认证方式； 4、支持登录限制功能； 5、支持不同类型资产纳管； 6、支持国产化终端（银河麒麟/统信等）调用本地工具运维，无需安装单独的客户端工具； 7、支持用户账号与资源账号的僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，能够导出异常账号稽核情况报告。 |
|  | 2 | 漏洞扫描 | 套 | 1 | 13 | 1、硬件要求：≥1U机架式，内存≥16G，硬盘≥128G SSD+4T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，接口扩展槽位≥2个； 2、支持主机漏扫、配置核查、Web漏扫功能。主机漏扫和基线核查可扫描IP地址总数无限制，单任务最大可扫描100IP地址，并发扫描100IP地址；Web漏扫可扫描子域名或IP总数量不少于50个，且支持通过授权扩容，并发扫描20个子域名或IP。实配5年主机漏扫、配置核查、Web漏扫漏洞特征库升级服务授权； 3、支持扫描的漏洞数量≥400000个，支持IPv4和IPv6l环境的部署和扫描，可扫描的IP地址总数量无限制； 4、支持对各种Web应用系统的扫描，支持检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等； 5、支持主流国产化操作系统的安全配置核查； 6、支持生成可视化的漏洞报告。 |
|  | 3 | 抗DDoS | 套 | 1 | 14 | 1、CPU≥8核，内存≥64G，硬盘≥512G SSD，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，网络扩展插槽≥6个； 2、清洗容量授权许可≥20Gbps，清洗容量授权许可支持扩展； 3、支持多种主流防护方式； 4、支持自动防护，系统开启自动防护后，可针对特定服务器撰写特定防护规则； 5、支持同类型资源设置防护域便于统一防护策略，每个防护域可以设置为不同的防护模式，防护域可以细化为多个子防护域，便于细化防护策略。防护域支持清洗模式、攻击防御模式、直通模式、告警记录模式、信任模式、屏蔽模式等多种防御策略。 |
|  | 4 | 网络准入控制设备 | 套 | 2 | 25 | 1、CPU≥8核，内存≥32G，硬盘≥1T ，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，网络扩展插槽≥1个； 2、配置终端准入授权≥800个； 3、支持多种准入控制技术，包括802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥、视频协议准入、portal协议认证等，支持至少四种以上准入技术的混合部署； 4、支持入网终端能够在安检结束后重定向到指定Portal页面，重定向页面支持HTTP协议、HTTPS协议，并且可自定义端口的WEB服务； 5、产品支持一键全局搜索，包括但不限于用户、设备、IP地址、MAC地址等； 6、支持一机多网管控，根据终端所访问的目标地址，自动判断所属安全域，无需安装客户端，即可实现对目标网络的访问控制规则，在同一时间，只能访问一个网络，实现多网互斥访问； 7、提供多种访客接入模式； 8、支持USB管控； 9、支持入网用户自注册，支持手动审核和自动验证审核。 |
|  | 5 | 下一代防火墙 | 套 | 1 | 9 | 1、硬件要求：采用多核架构，千兆电口≥6个，Combo接口≥2个，1个管理接口，USB接口≥2个，扩展槽位≥2个； 2、吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥2万，开启IPS、AV功能模块，实配5年防病毒、入侵防御、URL、ACG特征库升级授权； 3、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境； 4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能，简化用户管理； 5、支持并开通IPSec VPN、SSL VPN。 |
|  | 6 | 未知威胁检测 | 套 | 2 | 27 | 1、双电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个，硬盘≥512G SSD+4TB，处理性能≥1Gbps； 2、支持网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测； 3、支持终端风险监控，支持识别终端名称、操作系统、浏览器，服务类型，统计记录电脑威胁行为及异常访问流量； 4、支持网络威胁检测的可视化呈现，包括威胁名称、威胁类型、威胁发生数量、风险级别、知识库、证据报文等信息，支持多维度的条件过滤； 5、支持提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能； 6、支持对高危漏洞、弱口令、端口进行专项告警呈现； 7、支持多手段流量过滤； 8、支持记录TCP、UDP、HTTP等协议流量日志中的负载信息； 9、支持告警日志外发，外发方式至少包括syslog、kafka、FTP、邮件，外发日志包括特征告警日志、样本日志等； 10、支持自定义规则进行检测，规则引擎具备多检测引擎并存，可以自定义添加FlowEngine、Snort引擎规则进行检测； 11、具备内置沙箱检测能力，支持主流操作系统； 12、网络环境：支持IPv4和IPv6网络环境下的部署； 13、数据加密：支持SSL解密功能； 14、攻击检测：支持对使用base64、unicode、url编码等混淆手段的攻击检测； 15、弱口令检测：支持基于自定义正则表达式以及自定义弱口令字典的弱口令登录行为检测。 |
|  | 7 | 日志审计 | 套 | 1 | 14 | 1、双电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥4个，内存≥16GB，硬盘≥2TB，综合日志处理性能≥3000EPS，日志采集处理均值≥5000EPS，日志源接入授权≥50个； 2、支持第三方标准syslog日志； 3、支持对事件日志、网络日志、配置日志、IPS日志、威胁日志、安全日志、会话日志、策略路由日志、NAT日志（含NAT444）、URL日志、邮件日志、FTP日志进行自定义查询条件； 4、支持设备的可用性状态，包括CPU、内存、硬盘（包括NFS存储）； 5、支持按照天、周、月、季等周期生成周期性统计报表； 6、支持密码管理，包括密码锁定策略，密码策略； 7、审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。 |
|  | 8 | 态势感知 | 套 | 1 | 40 | 1、双电源，CPU:≥16核，内存:≥128G，系统盘:≥512GB，存储盘:≥16T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，扩展插槽≥4个，日志处理性能≥ 5000EPS， 日志采集处理均值≥ 5000EPS； 2、支持对第三方设备的Syslog日志进行解析、呈现，并做进一步分析；针对常见的第三方网络安全设备，提供预定义日志解析配置及模板；同时也支持根据Syslog日志信息的格式，创建自定义的日志解析配置及模板，解析规则包括Grok解析、Key-Value解析、JSON解析，支持在线/离线升级数据解析模板； 3、支持将平台内的Syslog日志以及平台检测出的威胁事件发送给第三方平台，支持加密协议用于接收和上传日志信息，支持编辑数据外发类型、上送数据时间间隔等； 4、支持场景专项治理，包括重保工作台、挖矿专项治理、勒索专项治理、弱密码专项治理和等保专项管理； 5、支持弱密码检测规则，实现对ftp、telnet、http、pop3、imap、smtp等常见明文传输用户名密码的协议进行弱密码检测； 6、提供开源情报采集能力，支持通过导入、主动自动抓取的方式获取外部相关威胁情报信息，可将通过平台发现的威胁转换为情报，系统能对这些威胁情报进行管理，能将这些威胁情报用于关联分析，主要威胁情报包括：恶意IP地址、恶意URL、恶意DNS、恶意Email、MD5、JA3等； 7、支持基于规则的安全事件实时关联分析，能够对不同的事件进行相关性分析，发掘潜在的信息，支持对关联分析规则进行列表管理与查看，支持规则的导入、导出、移动、复制、启用、禁用、删除和查询等能力。 |

服务及其他要求：

1、所有设备均要求为国产化信创产品。

2、产品具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》或在《网络关键设备和网络安全专用产品目录》内，需提供有效证书复印件。

3、设备软硬质保5年，要求为原厂质保，需提供原厂质保函。5年免费质保期过后维保费用不得超过设备总价值的5%。

4、质保期内包含设备系统版本、软件版本、特征库、病毒库和URL 库等升级服务。所有涉及到设备软件版本、特征库、URL 等的升级内容均由设备生产厂商提供，可在厂商官方网站查询验证。

5、项目验收后，提供一年驻场服务（≥1人），结合单位现场部署的安全设备协同医院工作人员开展告警监测、漏洞通告、整改跟踪和安全运行情况统计分析工作。提供 5×8 小时驻场服务，7×24 小时电话响应。现场服务人员要保持稳定，不能随便更换，遇有特殊情况需更换现场服务人员必须提前 1 个月向医院提出申请，经医院批准后方可更换。为保障本项目服务质量要求安全驻场工程师具备两年以上相关工作经验，并提供该人员简历。

6、售后服务：提供7×24×365客户服务热线和技术支持，重大问题2小时内到场支撑，在重大活动期间，提供7×24小时现场监测与应急响应服务，包含护网期、大型赛会、重大节假日等，保证整个网络的安全性。

7、在国庆、全国两会等重大活动及事项期间，派遣网络安全工程师到医院，协助做好重大活动期间的安全保障工作。网络专业工程师在重大活动前对医院进行全面风险排查，并配合医院进行整改修复，重大活动及事项前问题清零；重大活动中由专人进行值守，做好7×24小时监测和防护，发现异常及时处置，保障重大活动及事项期间医院的网络和信息系统的安全稳定运行，提供项目总结报告（每年至少6次）。

8、新系统上线前，通过漏洞扫描、配置检查、渗透测试等方式对新系统进行上线前安全评估，并协助医院整改和漏洞复测工作，避免系统带病上线，评估完成后提交《系统上线前检查报告》（每年至少6次）。

9、中标厂商需对医院内现有安全设备进行全面排查与协同调整，保障新旧设备兼容适配、协同发挥安全防护作用。